ø 22 мм кнопки нажимные  с адаптером

Таблица выбора кнопок

B

1

2

D

H

K

Цвет кнопки

K

В серия ø 22мм	Тип блок-контактов                                                                     белый

В

1

кнопки                               Старт (1НО)	                  Тип головки кнопки

2

красный

D

K

S

Стоп (1НЗ)	круглая

синий

M

Y

«Грибок» без фиксации

B

M

В

K

M

S

Y

5

6

7В

8

9

0

3

ø 40 мм	желтый

100-230 V AC с белым светодиодом

зеленый

100-230 V AC с красным светодиодом

черный

100-230 V AC с синим светодиодом		С ключом

для кнопки с ключом, ключ

A20

100-230 V AC с желтым светодиодом                              вынимается в положении 0 и I

для кнопки с ключом, ключ

A21

100-230 V AC с зеленым светодиодом                             вынимается в положении 0

для кнопки с ключом, ключ

A30

12-30 V AC/DC с белым светодиодом   	                         вынимается во всех положениях

для кнопки с ключом, ключ

A31

12-30 V AC/DC с красным светодиодом   	вынимается в положении 0

Переключатели

12-30 V AC/DC с синим светодиодом                               переключатель  0 - I

с фиксацией

S20

12-30 V AC/DC с желтым светодиодом   	переключатель  0 - I

без фиксации

S21

12-30 V AC/DC с красным светодиодом   	переключатель  II - 0 - I

с фиксацией

S30

без блока подсветки   	переключатель  II - 0 - I

с фиксацией в положении I

S31

с неоновой лампой Ba9s	переключатель  II - 0 - I

без фиксации

S32

E30

E40

E60

K20

K21

C

Аварийные, с фиксацией

и возвратом поворотом

аварийный стоп ø 30 мм

аварийный стоп ø 40 мм

аварийный стоп ø 60 мм

Сдвоенные

сдвоенная

сдвоенная, 1 выступающая

тумблер

Пример записи кнопки: B1K2DK               кнопка серии В, 1 блок-контакт Старт (1НО), 1 блок-контакт Стоп (1НЗ), 100-230V AC красный светодиод, круглая, красная кнопка.